Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ	ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА	 	КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ (ИУ6)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

О т ч е т

по лабораторной работе № 1

Название:	Проектирование систем на кристалле на основе ПЛИС

Дисциплина:	Архитектура ЭВМ

Вариант:	15

Студент	гр.	ИУ7-55Б	 		О.Н.Талышева

(Подпись, дата)	(И.О. Фамилия)

Преподаватель		              А.Ю. Попов

(Подпись, дата)	(И.О. Фамилия)

Цель работы.

Изучение основ построения микропроцессорных систем на ПЛИС. В ходе работы студенты ознакомятся с принципами построения систем на кристалле (СНК) на основе ПЛИС, получат навыки проектирования СНК в САПР Altera Quartus II, выполнят проектирование и верификацию системы с использованием отладочного комплекта Altera DE1Board.

Реализация систем на кристалле на основе ПЛИС Altera.

В ходе лабораторной работы необходимо реализовать в САПР Quartus II систему на кристалле, структура которой представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 — Функциональная схема разрабатываемой системы на кристалле.

Система на кристалле состоит из следующих блоков:  Микропроцессорное ядро Nios II/e выполняет функции управления системой.  Внутренняя оперативная память СНК, используемая для хранения программы управления и данных.  Системная шина Avalon обеспечивает связность всех компонентов системы.  Блок синхронизации и сброса обеспечивает обработку входных сигналов сброса и синхронизации и распределение их в системе. Внутренний сигнал сброса синхронизирован и имеет необходимую для системы длительность.  Блок идентификации версии проекта обеспечивает хранение и выдачу уникального идентификатора версии, который используется программой управления при инициализации системы.  Контроллер UART обеспечивает прием и передачу информации по интерфейсу RS232.

Практическая часть

- Создание проекта в САПР Quartus II

- Создание нового модуля системы на кристалле QSYS.

Рисунок 2 — Копия экрана готового модуля в системе проектирования систем на кристалле Altera Qsys.

Рисунок 3 – Таблица распределение адресов модулей в системе на кристалле.

- Добавление модуля c:\user\sopc01\nios.qsys в проект sopc01.

- Назначение модуля nios.qsys в качестве модуля верхнего уровня.

- Выполнение синтеза проекта.

- Назначение портам проекта контакты микросхемы.

Рисунок 4 — Модуль Pin Planner.

- Выполнение синтеза проекта.

- Создание программного проекта Nios2.

- Выполнение прошивки проекта в ПЛИС.

- Выполнение загрузки тестового программного проекта hello в ПЛИС с использованием Nios II Software Build Tools for Eclipse.

- Выполнение верификации проекта с использованием программы терминала.

- Изменение параметра System ID на 32-х разрядный код, состоящий из номера группы и варианта (был введён «5515»).

- Доработка кода программного проекта: добавление строк, передающих по UART значение SystemID в виде четырех байт символов в ASCII формате.

Листинг кода программного проекта Nios II Software Build Tools for Eclipse:

#include "sys/alt_stdio.h"

#include "system.h"

#include "altera_avalon_sysid_qsys.h"

#include "altera_avalon_sysid_qsys_regs.h"

int main()

{

char ch;

alt_putstr("Hello from System on Chip\n");

alt_putstr("Send any character\n");

alt_printf("%x", IORD_ALTERA AVALON SYSID_QSYS_ID (SYSID_QSYS_0_BASE));

/* Event loop never exits. */

while (1)

{

ch=alt_getchar();

alt_putchar(ch);

}

return 0;

}

- Выполнение верификации проекта с использованием программы терминала.

Рисунок 5 – Результаты тестирования PSoC на отладочной плате (выведен  8 вариант, так как вторая часть лабораторной работы проводилась в команде).

Вывод.

Во время выполнения лабораторной работы были изучены основы построения микропроцессорных систем на ПЛИС, произошло ознакомление с принципами построения систем на кристалле (СНК) на основе ПЛИС, получение навыков проектирования СНК в САПР Altera Quartus II, выполнение проектирования и верификации системы с использованием отладочного комплекта Altera DE1Board.