Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ	ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА	 	КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ (ИУ6)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

О т ч е т

по лабораторной работе № 2

Название:	Изучение принципов работы микропроцессорного ядра RISCV

Дисциплина:	   Архитектура электронно-вычислительных систем

Вариант:	19

Студент	гр.	ИУ7-55Б	 		О.Н.Талышева

(Подпись, дата)	(И.О. Фамилия)

Преподаватель		              А.Ю. Попов

(Подпись, дата)	(И.О. Фамилия)

Оглавление

Цель работы	3

1.	Основные теоретические сведения: Архитектура набора команд RV32I	4

1.1.	Регистровая модель	4

1.2.	Модель памяти	4

1.3.	Система команд	5

1.4.	Пример программы	5

2.	Выполнение заданий	9

2.1.	Задание №1	9

2.1.1.	Подготовительные операции	9

2.1.2.	Условие выполнения задания	9

2.1.3.	Результат выполнения задания	10

2.2.	Задание №2	13

2.2.1.	Условие выполнения задания	13

2.2.2.	Результат выполнения задания	13

2.3.	Задание №3	14

2.3.1.	Условие выполнения задания	14

2.3.2.	Результат выполнения задания	14

2.4.	Задание №4	15

2.4.1.	Условие выполнения задания	15

2.4.2.	Результат выполнения задания	15

2.5.	Задание №5	15

2.5.1.	Условие выполнения задания	15

2.5.2.	Результат выполнения задания	16

Заключение	23

Цель работы

Основной целью работы является ознакомление с принципами функционирования, построения и особенностями архитектуры суперскалярных конвейерных микропроцессоров. Дополнительной целью работы является знакомство с принципами проектирования и верификации сложных цифровых устройств с использованием языка описания аппаратуры SystemVerilog и ПЛИС.

- Основные теоретические сведения: Архитектура набора команд RV32I

RISC-V является открытым современным набором команд, который может использоваться для построения как микроконтроллеров, так и высокопроизводительных микропроцессоров. В связи с такой широкой областью применения в систему команд введена вариативность. Таким образом, термин RISC-V фактически является названием для семейства различных систем команд, которые строятся вокруг базового набора команд, путем внесения в него различных расширений.

В данной работе исследуется набор команд RV32I, который включает в себя основные команды 32-битной целочисленной арифметики кроме умножения и деления. В рамках данного набора команд мы не будем рассматривать системные команды, связанные с таймерами, системными регистрами, управлением привилегиями, прерываниями и исключениями.

В настоящем разделе описывается архитектура набора команд, то есть архитектура абстрактной вычислительной машины с точки зрения набора команд без связи с конкретной аппаратной реализацией.

  - Регистровая модель

Набор команд RV32I предполагает использование 32 регистров общего назначения x0-x31 размером в 32 бита каждый и регистр pc, хранящего адрес следующей команды. Все регистры общего назначения равноправны, в любой команде могут использоваться любые из регистров. Регистр pc не может использоваться в командах.

|  | Регистр x0 всегда содержит значение 0. Запись в него не производит никакого эффекта. |
| --- | --- |
|  | Существует соглашение, предполагающее использование некоторых регистров для определенных целей (например, для передачи аргументов при вызове функций или для возврата результата), однако, данное соглашение никак не связано с архитектурой и потому не будет приниматься нами во внимание. |  |

  - Модель памяти

Архитектура RV32I предполагает плоское линейное 32-х битное адресное пространство. Минимальной адресуемой единицей информации является 1 байт. Используется порядок байтов от младшего к старшему (Little Endian), то есть, младший байт 32-х битного слова находится по младшему адресу (по смещению 0). Отсутствует разделение на адресные пространства команд, данных и ввода-вывода. Распределение областей памяти между различными устройствами (ОЗУ, ПЗУ, устройства ввода-вывода) определяется реализацией.

  - Система команд

Большая часть команд RV32I является трехадресными, выполняющими операции над двумя заданными явно операндами, и сохраняющими результат в регистре. Операндами могут являться регистры или константы, явно заданные в коде команды. Операнды всех команд (кроме команды auipc) задаются явно. В том случае, если операндами являются регистры, мы будем их называть исходными регистрами (rs, source register), регистр, в который сохраняется результат — целевым регистром (rd, destination register).

|  | В отличие от большинства других архитектур в RISC-V не используется понятие флага, вместо них используются команды условного перехода с использованием сравнения регистров. |
| --- | --- |

Архитектура RV32I, как и большая часть RISC-архитектур, предполагает разделение команд на команды доступа к памяти (чтение данных из памяти в регистр или запись данных из регистра в память) и команды обработки данных в регистрах.

  - Пример программы

Рассмотрим пример небольшой программы для RV32I, которым мы будем пользоваться далее для исследования процесса выполнения команд.

Данная программа выполняет суммирование значений элементов масcива слов и увеличивает это значение на 1.

.section .text (1)

.globl _start; (2)

len = 8 #Размер массива (3)

enroll = 4 #Количество обрабатываемых элементов за одну итерацию

elem_sz = 4 #Размер одного элемента массива

_start: (4)

addi x20, x0, len/enroll (5)

la x1, _x (6)

loop:

lw x2, 0(x1) (7)

add x31, x31, x2 (8)

lw x2, 4(x1)

add x31, x31, x2

lw x2, 8(x1)

add x31, x31, x2

lw x2, 12(x1)

add x31, x31, x2

addi x1, x1, elem_sz*enroll (9)

addi x20, x20, -1 (10)

bne x20, x0, loop (11)

addi x31, x31, 1

forever: j forever (12)

.section .data (13)

_x:     .4byte 0x1 (14)

.4byte 0x2

.4byte 0x3

.4byte 0x4

.4byte 0x5

.4byte 0x6

.4byte 0x7

.4byte 0x8

| 1 | 1 — Объявление секции .text, содержащей исполняемый код. |
| --- | --- |
| 2 | 2 — Объявление символа _start, имеющего глобальную видимость. Символ _start это специальный символ, обозначающий точку входа в программу. |
| 3 | 3 — Объявление констант. |
| 4 | 4 — Метка. |
| 5 | 5 — Арифметические выражения над константами могут использоваться в командах на месте непосредственного операнда. |
| 6 | 6 — Загрузка в x1 адреса символа _x (то есть, начала массива). |
| 7 | 7 — Загрузка в x2 числа по адресу, содержащемуся в x1 по смещению 0. |
| 8 | 8 — Добавление к x31 (который хранит результат) значения x2. |
| 9 | 9 — Смещение указателя x1. |
| 1 | 10 — Уменьшение счетчика цикла. |
| 1 | 11 — Условный переход на метку loop. |
| 1 | 12 — Бесконечный цикл. |
| 1 | 13 — Объявление секции данных. |
| 1 | 14 — Начало описания массива. |

Можно сказать, что данная программа эквивалентна следующему псевдокоду на языке C.

#define len 8

#define enroll 4

#define elem_sz 4

int _x[]={1,2,3,4,5,6,7,8};

void _start() {

int x20 = len/enroll;

int *x1 = _x;

do {

int x2 = x1[0];

x31 += x2;

x2 = x1[1];

x31 += x2;

x2 = x1[2];

x31 += x2;

x2 = x1[3];

x31 += x2;

x1 += enroll;

x20--;

} while(x20 != 0);

x31++;

while(1){}

}

Если выполнить компиляцию и дизассемблирование данной программы, то получится следующий результат.

|  | Заметим, что адреса и коды команд приведены в шестнадцатеричной системе счисления. |
| --- | --- |

80000000 <_start>:

80000000:    00200a13              addi    x20,x0,2

80000004:    00000097              auipc    x1,0x0 (1)

80000008:    03c08093              addi    x1,x1,60 # 80000040 <_x>

8000000c <loop>:

8000000c:    0000a103              lw    x2,0(x1)

80000010:    002f8fb3              add    x31,x31,x2

80000014:    0040a103              lw    x2,4(x1)

80000018:    002f8fb3              add    x31,x31,x2

8000001c:    0080a103              lw    x2,8(x1)

80000020:    002f8fb3              add    x31,x31,x2

80000024:    00c0a103              lw    x2,12(x1)

80000028:    002f8fb3              add    x31,x31,x2

8000002c:    01008093              addi    x1,x1,16

80000030:    fffa0a13              addi    x20,x20,-1

80000034:    fc0a1ce3              bne    x20,x0,8000000c <loop>

80000038:    001f8f93              addi    x31,x31,1

8000003c <forever>:

8000003c:    0000006f              jal    x0,8000003c <forever>

1 — Видно, что команда la x1, _x превращается в 2 команды: auipc и addi. Первая из них используется для формирования значения в старшей части регистра x1. После её выполнения в x1 запишется значение 0x80000004 (адрес команды auipc). После выполнения команды addi, регистр x1 станет равен 0x80000004 + 60 = 0x80000040, то есть адресу нулевого элемента массива _x.

- Выполнение заданий

  - Задание №1

    - Подготовительные операции

Приступая к выполнению практической части лабораторной работы необходимо получить копию репозитория, содержащего все необходимые файлы.

В результате в каталоге будет создан подкаталог riscv-lab, а в нем, в свою очередь, следующие подкаталоги:

- taiga. Содержит проект Quartus и все исходные тексты на языке SystemVerilog.

- src. Содержит исходные тексты тестового примера программы и сборочные файлы.

    - Условие выполнения задания

В процессе выполнения задания необходимо выполнить следующие действия:

- Ознакомиться с теоретической частью, внимательно изучить примеры.

- Перейти в подкаталог src командой cd riscv-lab/src.

- Выполнить сборку, запустив команду make. Убедиться, что был создан файл test.hex, содержащий шестнадцатеричное представление программы, а в окне терминала отобразился дизассемблерный листинг. Сравнить дизассемблерный листинг с тем, который приведен в примере.

- Создать новый файл, содержащий текст программы по индивидуальному варианту (19). Поместить его в каталог src. Текст программы сохранить в файле с расширением .s.

|  | При выполнении данного пункта не изменяйте файл test.s, но поместите текст программы по индивидуальному варианту в новый файл с другим именем. |
| --- | --- |

- Изучить текст программы по индивидуальному варианту. Поместить в отчете псевдокод, соответствующий данной программе.

- Анализируя исходный текст программы, ответьте на вопрос: какое значение должно содержаться в регистре x31 в конце выполнения программы?

- Изменить в Makefile строку SRC= так, чтобы ее содержимое соответствовало имени файла с текстом программы без расширения .s.

- Выполнить компиляцию командой make. В процессе будет создан файл с расширением .hex, хранящий содержимое памяти команд и данных, а в окне терминала отобразится дизассемблерный листинг, который необходимо поместить в отчет вместе с исходным текстом.

    - Результат выполнения задания

Программа по варианту 19:

.section .text

.globl _start;

len = 9 #Размер массива

enroll = 2 #Количество обрабатываемых элементов за одну итерацию

elem_sz = 4 #Размер одного элемента массива

_start:

la x1, _x

addi x20, x0, (len-1)/enroll

lw x31, 0(x1)

addi x1, x1, elem_sz*1

lp:

lw x2, 0(x1)

lw x3, 4(x1)

bltu x2, x31, lt1

add x31, x0, x2 #!

lt1:    bltu x3, x31, lt2

add x31, x0, x3

lt2:

add x1, x1, elem_sz*enroll

addi x20, x20, -1

bne x20, x0, lp

lp2: j lp2

.section .data

_x:     .4byte 0x1

.4byte 0x2

.4byte 0x3

.4byte 0x4

.4byte 0x5

.4byte 0x6

.4byte 0x7

.4byte 0x8

.4byte 0x9

После анализа данной программы можно сказать, что она эквивалентна следующему коду на C:

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#define len 9         // Размер массива

#define enroll 2      // Количество обрабатываемых элементов за одну итерацию

int _x[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};

int main()

{

int x20 = (len - 1) / enroll;

int *x1 = _x;

int x31 = x1[0];  // Инициализация x31 первым элементом массива

x1 += 1;

do {

int x2 = x1[0];

int x3 = x1[1];

if (abs(x2) >= abs(x31))

x31 = x2;

if (abs(x3) >= abs(x31))

x31 = x3;

x1 += enroll;  // Переход к следующей паре элементов

x20 -= 1;

} while (x20 != 0);

printf("Максимальное значение по модулю: %d.\n", x31);

return 0;

}

После выполнения программы по варианту 19 в 𝑥31 будет записано число 9 (подсчитано вручную и написанной программы на языке С по псевдокоду).

Выполнение команды 𝑚𝑎𝑘𝑒, после присвоения 𝑆𝑅𝐶 = название файла, где содержится код программы варианта 19, в мое случае этот файл был назван new. Дизассемблированный код 19 варианта:

riscv64-linux-gnu-as --march=rv32i new.s -o new.o

riscv64-linux-gnu-ld -b elf32-littleriscv -T link.ld new.o -o new.elf

riscv64-linux-gnu-objdump -D -M numeric,no-aliases -t new.elf

new.elf:     file format elf32-littleriscv

SYMBOL TABLE:

80000000 l    d  .text  00000000 .text

8000003c l    d  .data  00000000 .data

00000000 l    df *ABS*  00000000 new.o

00000009 l       *ABS*  00000000 len

00000002 l       *ABS*  00000000 enroll

00000004 l       *ABS*  00000000 elem_sz

8000003c l       .data  00000000 _x

80000014 l       .text  00000000 lp

80000024 l       .text  00000000 lt1

8000002c l       .text  00000000 lt2

80000038 l       .text  00000000 lp2

80000000 g       .text  00000000 _start

80000060 g       .data  00000000 _end

Disassembly of section .text:

80000000 <_start>:

80000000:       00000097                auipc   x1,0x0

80000004:       03c08093                addi    x1,x1,60 # 8000003c <_x>

80000008:       00400a13                addi    x20,x0,4

8000000c:       0000af83                lw      x31,0(x1)

80000010:       00408093                addi    x1,x1,4

80000014 <lp>:

80000014:       0000a103                lw      x2,0(x1)

80000018:       0040a183                lw      x3,4(x1)

8000001c:       01f16463                bltu    x2,x31,80000024 <lt1>

80000020:       00200fb3                add     x31,x0,x2

80000024 <lt1>:

80000024:       01f1e463                bltu    x3,x31,8000002c <lt2>

80000028:       00300fb3                add     x31,x0,x3

8000002c <lt2>:

8000002c:       00808093                addi    x1,x1,8

80000030:       fffa0a13                addi    x20,x20,-1

80000034:       fe0a10e3                bne     x20,x0,80000014 <lp>

80000038 <lp2>:

80000038:       0000006f                jal     x0,80000038 <lp2>

Disassembly of section .data:

8000003c <_x>:

8000003c:       0001                    c.addi  x0,0

8000003e:       0000                    c.unimp

80000040:       0002                    c.slli64        x0

80000042:       0000                    c.unimp

80000044:       00000003                lb      x0,0(x0) # 0 <enroll-0x2>

80000048:       0004                    .2byte  0x4

8000004a:       0000                    c.unimp

8000004c:       0005                    c.addi  x0,1

8000004e:       0000                    c.unimp

80000050:       0006                    c.slli  x0,0x1

80000052:       0000                    c.unimp

80000054:       00000007                .4byte  0x7

80000058:       0008                    .2byte  0x8

8000005a:       0000                    c.unimp

8000005c:       0009                    c.addi  x0,2

...

riscv64-linux-gnu-objcopy -O binary --reverse-bytes=4 new.elf new.bin

  - Задание №2

    - Условие выполнения задания

- В ходе выполнения данного задания необходимо выполнить следующие действия:

- Запустить симуляцию в среде Modelsim. Для этого найти в каталоге taiga файл run.sh и запустить его двойным щелчком мыши.

- Запустить симуляцию, набрав в командной строке Modelsim команду run 460us.

- Изучить список сигналов, приведенных в окне Wave.

- В соответствии с таблицей, получить снимок экрана, содержащий временную диаграмму выполнения стадий выборки и диспетчеризации команды с адресом 80000028 на второй итерации.

    - Результат выполнения задания

Снимок экрана, содержащий временную диаграмму выполнения стадий выборки и диспетчеризации команды с адресом 80000028 на второй итерации:

  - Задание №3

    - Условие выполнения задания

Получить снимок экрана, содержащий временную диаграмму выполнения стадии декодирования и планирования на выполнение команды с адресом 80000034 на второй итерации.

    - Результат выполнения задания

Снимок экрана, содержащий временную диаграмму выполнения стадий выборки и диспетчеризации команды с адресом 80000034 на второй итерации:

  - Задание №4

    - Условие выполнения задания

Получить снимок экрана, содержащий временную диаграмму выполнения стадии выполнения команды с адресом 80000020 на второй итерации.

    - Результат выполнения задания

Снимок экрана, содержащий временную диаграмму выполнения стадии выполнения команды с адресом 80000020 на второй итерации:

  - Задание №5

    - Условие выполнения задания

В процессе выполнения этого задания необходимо выполнить следующие действия:

- Исправить файл taiga/run.sh так, чтобы там был указан путь к файлу new.hex, соответствующему программе по индивидуальному варианту. Сохранить файл.

- Закрыть Modelsim.

- Запустить симуляцию заново.

- Получить временную диаграмму сигналов выполнения программы индивидуального варианта.

- Сравнить значение регистра x31 (сигнал /tb/register_file[31]) на момент окончания выполнения программы с тем, который был получен в Задании №1.

- Получить снимок экрана, содержащий временные диаграммы сигналов, соответствующих всем стадиям выполнения команды, обозначенной в тексте программы символом #!.

- Анализируя диаграмму заполнить трассу выполнения программы. Рекомендуется использовать для этого файл pipeline.ods, содержащий трассу тестового примера.

- Сделать вывод об эффективности выполнения программы и о путях оптимизации.

- Провести оптимизацию программы путем перестановки команд для устранения конфликтов.

- Перекомпилировать программу и перезапустить симуляцию.

- Заполнить трассу выполнения оптимизированной программы.

- Сравнить трассы выполнения неоптимизированной и оптимизированной версии, сделать выводы.

    - Результат выполнения задания

Результат работы программы (значение регистра x31) действительно равно 9.

Трасса работы программы:

Где:

| F | Такт, в котором происходит операция выборки; |
| --- | --- |
| ID | Такт, в котором происходит операция диспетчеризации; |
| D | Такт, в котором происходит операция декодирования; |
| С | Такт, в котором команда не выполняется из-за конфликта; |
| W | Такт, в котором не происходит декодирования команды из-за загрузки блока декодирования; |
| X | Такт, в котором происходит сброс команд, находящихся в очереди; |
| DX | Такт, в котором декодирование команды происходит, но его результаты отбрасываются; |
| FX | Такт, в котором выборка команды происходит, но его результаты отбрасываются; |
| M1, M2, M3 | Первый, второй и третий такты, в которых происходит выполнение команды доступа к памяти; |
| AL | Такт, в котором происходит выполнение команды АЛУ; |
| B | Такт, в котором происходит выполнение команды ветвления. |

Далее представлены временные диаграммы сигналов, соответствующих всем стадиям выполнения команды, обозначенной в тексте программы символом #! (add x31, x0, x2) c адресом 80000020.

Снимок экрана, содержащий временную диаграмму выполнения стадий выборки и диспетчеризации команды с адресом 80000020 на первой итерации:

Снимок экрана, содержащий временную диаграмму выполнения стадии декодирования и планирования команды с адресом 80000020 на первой итерации:

Снимок экрана, содержащий временную диаграмму сигналов ALU с адресом 80000020 на первой итерации:

Вывод об эффективности выполнения программы и о путях оптимизации:

На трассе работы программы, представленной на рисунке, видно, что конфликты возникают из-за попытки выполнить операцию сложения до завершения загрузки необходимых данных в память. Это приводит к задержкам, так как операция сложения требует данные, которые ещё не были загружены.

Для оптимизации программы можно предварительно загрузить все необходимые данные в память, а затем выполнять операции сложения. Такой подход устранит конфликты, поскольку операции будут выполняться после полной загрузки данных, что исключает необходимость ожидания завершения загрузки.

В результате оптимизация программы позволит сократить её выполнение на 3 такта.

Оптимизированная программа:

.section .text

.globl _start;

len = 9 #Размер массива

enroll = 2 #Количество обрабатываемых элементов за одну итерацию

elem_sz = 4 #Размер одного элемента массива

_start:

la x1, _x

addi x20, x0, (len-1)/enroll

lw x31, 0(x1)

addi x1, x1, elem_sz*1

lp:

lw x2, 0(x1)

lw x3, 4(x1)

addi x20, x20, -1

bltu x2, x31, lt1

add x31, x0, x2 #!

lt1:    bltu x3, x31, lt2

add x31, x0, x3

lt2:

add x1, x1, elem_sz*enroll

bne x20, x0, lp

lp2: j lp2

.section .data

_x:     .4byte 0x1

.4byte 0x2

.4byte 0x3

.4byte 0x4

.4byte 0x5

.4byte 0x6

.4byte 0x7

.4byte 0x8

.4byte 0x9

Дизассемблерный код оптимизированной программы:

Disassembly of section .text:

80000000 <_start>:

80000000:       00000097                auipc   x1,0x0

80000004:       03c08093                addi    x1,x1,60 # 8000003c <_x>

80000008:       00400a13                addi    x20,x0,4

8000000c:       0000af83                lw      x31,0(x1)

80000010:       00408093                addi    x1,x1,4

80000014 <lp>:

80000014:       0000a103                lw      x2,0(x1)

80000018:       0040a183                lw      x3,4(x1)

8000001c:       fffa0a13                addi    x20,x20,-1

80000020:       01f16463                bltu    x2,x31,80000028 <lt1>

80000024:       00200fb3                add     x31,x0,x2

80000028 <lt1>:

80000028:       01f1e463                bltu    x3,x31,80000030 <lt2>

8000002c:       00300fb3                add     x31,x0,x3

80000030 <lt2>:

80000030:       00808093                addi    x1,x1,8

80000034:       fe0a10e3                bne     x20,x0,80000014 <lp>

80000038 <lp2>:

80000038:       0000006f                jal     x0,80000038 <lp2>

Disassembly of section .data:

8000003c <_x>:

8000003c:       0001                    c.addi  x0,0

8000003e:       0000                    c.unimp

80000040:       0002                    c.slli64        x0

80000042:       0000                    c.unimp

80000044:       00000003                lb      x0,0(x0) # 0 <enroll-0x2>

80000048:       0004                    .2byte  0x4

8000004a:       0000                    c.unimp

8000004c:       0005                    c.addi  x0,1

8000004e:       0000                    c.unimp

80000050:       0006                    c.slli  x0,0x1

80000052:       0000                    c.unimp

80000054:       00000007                .4byte  0x7

80000058:       0008                    .2byte  0x8

8000005a:       0000                    c.unimp

8000005c:       0009                    c.addi  x0,2

После анализа данной программы можно сказать, что она эквивалентна следующему коду на C:

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#define len 9         // Размер массива

#define enroll 2      // Количество обрабатываемых элементов за одну итерацию

int _x[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};

int main()

{

int x20 = (len - 1) / enroll;

int *x1 = _x;

int x31 = x1[0];  // Инициализация x31 первым элементом массива

x1 += 1;

do {

int x2 = x1[0];

int x3 = x1[1];

x20 -= 1;

if (abs(x2) >= abs(x31))

x31 = x2;

if (abs(x3) >= abs(x31))

x31 = x3;

x1 += enroll;  // Переход к следующей паре элементов

} while (x20 != 0);

printf("Максимальное значение по модулю: %d.\n", x31);

return 0;

}

Трасса работы оптимизированной программы:

Заключение

В ходе лабораторной работы были изучены принципы работы, структуры и особенности архитектуры суперскалярных конвейерных микропроцессоров. Также были рассмотрены основы проектирования и верификации сложных цифровых устройств с использованием языка описания аппаратуры SystemVerilog и ПЛИС. На основе полученных знаний был предложен метод оптимизации программы для устранения задержек, связанных с загрузкой данных. Поставленная цель работы была успешно достигнута.